语音识别设备测试大纲与细则

华东师范大学

技术文件更改登记表

序号 更改文件编号 更改方法 日期 备注

V 0.01 创建 2025.12.1

V0.02 内部审核

1、统一了全文的内容格式

2、完善了第3章《验收组织及分工》的内容

3、对第7章《测试方法与细则》全部内容进行写

4、对第8章《测试时间安排》进行了更正

5、更新了第10章《测试人员组织》的内容 2025.12.11

V1.00

语音识别设备测试大纲与细则

1 概述

1.1 文档范围

本测试大纲与细则规定语音识别设备的各项功能、性能、接口和流程测试方法和测试规范等。

本测试大纲与细则适用于语音识别设备的测试验收。

1.2 测试目的

本测试大纲与细则验收目的是为了语音识别设备的各项功能、技术指标逐一验证，确保语音识别设备项目成果满足合同及技术要求规定的全部技术要求。

1.3 编制依据

a) 《语音识别设备采购合同》，北京融为科技有限公司（以下简称北京融为），2025年7月。

2 技术要求

本项目的技术要求包含核心功能要求、性能指标要求、环境适应性要求以及其他要求四部分，均来自《语音识别设备采购合同》（以下简称《合同》）的技术要求章节。

本章用于说明合同需求来源；具体到本测试大纲中的验收方式时，按“现场页面验证、日志/接口核验、离线脚本验证、专项统计或评测报告”四类执行。对于当前系统页面不能直接观测的指标，不在现场操作流程中强行验证，由专项测试或分析报告补充证明。

2.1 核心功能要求

2.1.1 总体要求

核心功能要求中的合同指标按以下原则纳入本大纲：

a）当前系统页面或日志可直接观测的能力，纳入现场验收流程；

b）当前系统可通过现有脚本、接口或后台页面验证的能力，纳入辅助验收流程；

c）覆盖范围、信噪比、并发识别率、SNR、协议兼容性等无法由现场页面直接观测的指标，保留为合同需求来源，由专项测试、离线评测或设计说明补充支撑。

2.1.2 语音信号采集系统

语音信号采集系统功能和指标要求如下：

功能 指标要求

覆盖范围 ≥300 ㎡标准指挥大厅（无死角覆盖）

信噪比 ≥40dB（背景噪声≤25dB(A)环境）

麦克风阵列 4 通道数字波束形成，定位精度±3°

采样规格 48kHz/16bit 高保真采集

说明：本大纲现场流程对本项的验证重点为采集与识别链路连通性；覆盖范围、信噪比、波束形成和采样规格等指标由专项测试或设备资料补充说明。

2.1.3 智能语音模块

智能语音模块算法要求和处理性能要求如下：

a)算法要求：

1）集成不少于 3 种增强算法（深度噪声抑制(DNS)、混响消除(Dereverb)、

谱减法）；

2）自适应环境感知（自动切换最优增强策略）实现全流程自动化处理，无需人工干预。

b) 处理性能：增强算法时间延迟≤100ms。

说明：本大纲现场流程主要验证前端增强配置可见性、可切换性及会话生效状态；算法效果和处理性能由专项验证补充说明。

2.1.4 声纹识别与权限控制

声纹识别与权限控制的功能和指标要求如下：

功能 指标要求

用户注册容量 ≥10 人

并发识别 ≥5 人实时验证, 目标说话者的等效 SNR 不少于 20dB

权限分级 8 级操作权限（与工作岗位绑定）

说明：本大纲现场流程验证主说话人识别结果展示及未知说话人阻止效果；用户容量、并发识别、等效SNR及8级权限映射由专项测试或离线分析补充说明。

2.1.5 动态指令库系统

动态指令库系统的构建方式和核心能力要求如下：

a）构建方式：

1）语音交互式训练；

2）可视化语义网络编辑器。

b）核心能力：

1）语义泛化：支持20种同义表达（如“发射”=“点火”）；

2）动态加载：指令更新生效时间≤180秒。

说明：本大纲现场流程验证后台指令库维护能力及同义表达命中能力；若现场系统未提供语音交互式训练或可视化语义网络编辑器，则以当前已实现后台维护能力为准，并在专项说明中标注边界。

2.1.6 智能指令转换引擎

智能指令转换引擎的理解能力和控制接口要求如下：

a）理解能力：嵌套指令解析（如“开展第一次综合检查”）

b)控制接口：

1）可配置的指令映射表（支持XML/JSON协议）；

2）自定义设备指令集（≥200条预置模版）。

说明：本大纲现场流程验证指令命中、转发状态和日志记录；协议兼容性和完整预置模板规模由后台配置检查、专项统计或接口说明补充说明。

2.1.7 网络传输要求

网络传输要求的功能和指标要求如下：

功能 指标要求

传输协议 WebSocket

实时性 WebSocket网络往返延迟（RTT）≤100ms

说明：本大纲现场流程以测试面板显示的应用层 WebSocket RTT 为验收依据。

2.1.8 日志记录要求

记录内容：原始音频/增强信号/声纹 ID/解析过程/执行结果。

说明：当前系统现场验收以日志中心可查询的会话标识、时间、主说话人、文本内容、状态、转发结果和录音文件名为准；原始音频、增强信号和解析过程等内容如需单独验收，应由专项日志能力或存储方案补充说明。

2.1.9 实时监控接口要求

a）数据接口：推送系统状态；

b）告警机制：采用多级告警机制（错误/警告/提示）。

说明：当前系统现场验收以主页实时转写流、主说话人状态和事件/指令结果展示为准；独立系统状态推送接口和完整告警分级能力由专项接口说明或后续版本补充说明。

2.2 性能指标要求

性能指标如下表所示。除明确标注为现场页面可观测的指标外，其余指标均以离线脚本、专项测试程序、统计结果或评测报告作为验收依据。

项目 指标要求 测试条件

语音活动检测(VAD) 识别率≥95%，误检率≤3% 信噪比 25dB 环境

声纹识别 EER≤5%（1-3 秒语音） 10 人并发验证

端到端延迟≤1 秒 不含网络传输时延

语音识别(WER) ≤5%（1-3 秒语音） 标准普通话测试集

实时率(RTF) ≤0.3 1 秒语音处理耗时≤0.3 秒

指令控制 准确率≥95% 200 条核心指令集

延迟≤0.5 秒 指令解析到执行完成

说明：

a）VAD识别率、WER、RTF 等指标以离线脚本或专项测试程序统计为准；

b）EER、10人并发验证、200条核心指令集准确率等指标以专项评测或统计报告为准；

c）页面可直接观测的识别延迟、指令命中结果、转发状态等，可作为现场验收支撑证据，但不替代专项统计结果。

2.3 环境适应性要求

环境适应性要求如下。

项目 标准

工作温度 10℃～+40℃

湿度 80%RH（非冷凝）

2.4 其他要求

其他要求具体如下：

a) 系统支持网络统一授时；

b) 系统运行期间，资源总占用率≤60%；

c) 软件编程严格按照模块化要求，降低模块间的耦合度，减少与硬件和软

件系统环境的相关性，便于维护；

d) 系统具有良好的容错性和鲁棒性，对错误数据有足够的适应能力，对人

为操作具有一定的容错性。

3 验收组织及工作

本次测试工作由华东师范大学完成，具体工作如下:

1） 负责拟制测试大纲与细则（即本文档）；

2） 负责被检设备的技术状态；

3） 在测试时负责整个测试的组织实施，提供测试所需仪器、仪表、工具等；

4） 负责测试中的技术协调工作；

5） 测试结束后拟制测试报告。

4 测试项说明

表 1 测试项说明表

序号 语音识别设备采购合同及技术要求 测试大纲与细则

合同及技术要求 章节号 测试方法 章节 测试名称

1 语音信号采集系统 2.1 页面观测 / 现场流程 7.1.1 语音信号采集系统测试

2 智能语音增强模块 2.1 页面观测 / 现场流程 7.1.2 智能语音增强模块测试

3 声纹识别与权限控制 2.1 页面观测 + 日志核验 7.1.3 声纹识别与权限控制测试

4 动态指令库系统 2.1 后台页面观测 + 现场流程 7.1.4 动态指令库系统测试

5 智能指令转换引擎 2.1 页面观测 + 日志核验 7.1.5 智能指令转换引擎测试

6 网络传输 2.1 页面观测 / 测试面板 7.1.6 网络传输测试

7 日志记录 2.1 日志页面核验 7.1.7 日志记录测试

8 实时监控接口 2.1 页面观测 / 现场流程 7.1.8 实时监控接口测试

9 语音活动检测(VAD) 2.2 离线脚本验证 7.2.1 语音活动检测(VAD)测试

10 RK3588声纹识别 2.2 页面观测 + 日志核验 + 专项评测 7.2.2 RK3588声纹识别测试

11 RK3588语音识别 2.2 离线脚本验证 / 专项评测 7.2.3 RK3588语音识别测试

12 指令控制 2.2 页面观测 + 日志核验 + 专项统计 7.2.4 指令控制测试

13 运行时资源资源占用率 2.2 Linux采样 / 监控工具 7.2.5 运行时资源资源占用率测试

5 测试准备

5.1 硬件环境

电脑

5.2 软件环境

软件

软硬件拓扑结构图

5.3 人员分工

6 测试内容

6.1 齐套性检查

6.1.1 文档齐套性检查

文档清单如下表所示。

表2 文档齐套性清单

序号 类别 名称 数量（单位） 测试用例编号

备注

1 图

纸

资

料 设备说明书 1（份）

2 设备操作使用手册 1（份）

3 总体设计方案 1（份）

4 外购件资料 1（份）

5 设备维护手册 1（份）

6 测试大纲与细则 1（份）

6.1.2 设备齐套性检查

设备清单如下表所示。

表3 设备齐套性清单

序号 类别 名称 数量

（单位） 测试用例编号 备注

1 软件 语音控制系统源代码 1（套）

2 硬件 语言识别设备（含高清麦克风） 2（套）

部署有语音识别算法软件

6.2 核心功能测试

功能测试项如下表所示。

表4 核心功能测试清单

序号 功能要求 功能描述 测试用例名称 测试用例编号

1 语音信号采集系统 验证采集与识别链路连通性，包括开始采集、实时转写显示和主说话人结果展示；覆盖范围、信噪比、波束形成及采样规格等专项指标不在本条现场流程内验证。 语音信号采集系统测试 CS_01

2 智能语音增强模块 验证前端“音频增强”配置区可见、可选增强模式数量不少于3种，且未采集状态可切换、采集中不可修改；以页面可观察的增强配置和会话状态为准。 智能语音增强模块测试 CS_02

3 声纹识别与权限控制 验证已录入用户的主说话人识别结果展示，以及未录入用户命中测试指令时的阻止效果；用户容量、并发识别率、SNR统计及8级权限映射采用专项测试或离线分析验证。 声纹识别与权限控制测试 CS_03

4 动态指令库系统 验证后台指令库的查看、上传/新增、编辑、启停能力，以及已配置指令的同义表达命中能力；未实现的语音交互式训练和可视化语义网络编辑器不纳入本条现场验收。 动态指令库系统测试 CS_04

5 智能指令转换引擎 验证已配置指令的匹配与转发流程，包括命中指令展示、转发状态反馈及日志记录；XML/JSON协议支持属于后端配置能力，不作为现场语音流程测试步骤。 智能指令转换引擎测试 CS_05

6 网络传输 使用WebSocket协议传输，并通过测试面板统计应用层网络往返延迟（RTT）；以当前值、平均值、P95值、样本数和判定结果为现场验收依据。 网络传输要求测试 CS_06

7 日志记录 验证当前系统可查询的会话与转写记录，包括会话标识、时间、主说话人、文本内容、状态、转发结果以及启用保存录音时的录音文件名。 日志记录要求测试 CS_07

8 实时监控接口 验证主页实时监控能力，包括实时转写流、主说话人状态和实时事件/指令结果展示；独立告警分级系统不纳入本条现场页面验收。 实时监控接口测试 CS_08

6.3 性能指标测试

性能指标测试项如下表所示。

表5 性能指标测试清单

序号 指标要求 测试用例名称 测试用例编号 测试阶段

1 在标准测试音频样本上，语音活动检测（VAD）识别率≥95%，误检率≤3%；以离线回放脚本统计结果为准。 语音活动检测(VAD)测试 CS_09 离线脚本验证

2 现场测试验证主说话人识别结果、未知说话人阻止和识别延迟；EER≤5%（1-3秒语音）及10人并发验证以专项评测脚本或离线评测报告为准。 RK3588声纹识别测试 CS_10 页面观测 + 日志记录 + 专项评测

3 使用标准普通话测试集，1-3秒语音识别的WER≤5%，实时率（RTF）≤0.3；以专项测试程序或离线评测报告统计结果为准。 RK3588语音识别测试 CS_11 离线脚本验证

4 抽样测试中，指令命中准确率≥95%，指令解析到执行完成的延迟≤0.5秒；完整200条核心指令集准确率以专项统计结果为准。 指令控制测试 CS_12 页面观测 + 日志记录 + 专项统计

5 系统稳定运行期间，按项目约定口径统计的资源总占用率≤60%，并保留CPU和内存采样结果作为支撑证据。 运行时资源资源占用率测试 CS_13 Linux采样/监控工具

7 测试条件（和测试准备合并）

7.1 测试总则

本验收大纲中，凡是规定试验方法的，均应按试验方法进行测试，未规定实验方法的均由设计保证或评估分析。

7.2 测试进入条件

在系统内部测试合格后进行。

7.3 硬件准备

表6 硬件设备表

序号 设备名称 基本配置描述 设备类型 数量 IP地址

1 Orange Pi 5 Max

开发板 处理器：4xARM Cortex-A76

4xARM Cortex-A55

6TOPS NPU

内存：8GByte LPDDR4X

视频编码器：支持 8K@30fps H.265/H.264编码

嵌入式开发板	1	192.168.31.2

2 ReSpeaker Mic Array

XMOS 的 XVF-3000 处理器 麦克风 1 192.168.31.3

3 触摸屏 10.1寸TFT液晶显示屏和电容式触摸屏，硬件分辨率800x1280 触摸屏 1 192.168.31.3

7.4 软件准备

表7软件列表

序号 软件名称 版本标识 用途 来源

1 Ubuntu操作系统 10.2.1-6 操作系统 开源软件

2 PyTorch 1.13.1 深度学习框架，用于训练神经网络 开源软件

3 语音识别算法软件 1.0.0 搭配RK3588开发板与RK3588芯片开发板实现语音识别算法软件 自研软件

7.5 数据准备

表8测试准备数据列表

序号 测试数据 用途 备注

1 10人份 测试语音识别算法 用于测试设备用户承载能力

2 10段给定文本,每段约100字 测试语音识别准确率 用于测试语音识别的准确率

7.6 测试框图

测试整体框图如图1所示。

图1 测试框图

8 测试方法与细则

8.1 核心功能测试

8.1.1 语音信号采集系统测试

8.1.1.1 技术要求

当前测试项用于验证采集与识别链路连通性，即设备连线、开始采集、实时转写和说话人结果展示均正常。覆盖范围、信噪比、波束形成及采样规格等专项指标不在本条现场流程内验证，应另行组织专项测试。

8.1.1.2 测试框图

图2 测试框图

8.1.1.3 测试方法和步骤

前置条件：

1）设备已上电，麦克风、RK3588开发板与前端上位机已正确连接；

2）已准备至少2名已录入声纹的测试人员；

3）测试来源：页面观测。

测试步骤如下：

1）使用已登录账号进入系统主页；

2）点击“开始采集”，确认系统成功建立实时采集会话；

3）由测试人员A、B依次发言，每人至少发言1次；

4）观察实时转写流中是否出现对应转写文本；

5）观察界面是否显示当前主说话人信息。

8.1.1.4 合格判定

满足以下条件则判定通过：

1）能够成功开始采集并建立实时会话；

2）A、B发言后，界面均能显示对应转写结果；

3）界面能够显示说话人识别结果或主说话人状态。

8.1.1.5 测试记录

测试结果记入下表。

表9 语音信号采集系统测试

测试用例名称 语音信号采集系统测试

测试用例标识 CS_01

序号 测试环境/输入数据 测试项目 观测结果 判定结果 备注

1 已登录账号、测试人员A/B、实时采集会话 是否成功开始采集

2 已登录账号、测试人员A/B、实时采集会话 是否显示转写文本

3 已登录账号、测试人员A/B、实时采集会话 是否显示说话人结果

测试结论：

测试人： 测试时间：

8.1.2 智能语音增强模块

8.1.2.1 技术要求

当前系统以前端“音频增强”配置区展示增强模式和会话生效状态，本测试项验证增强配置的可见性、可选项数量以及采集中不可修改的约束。

8.1.2.2 测试框图

图3 测试框图

8.1.2.3 测试方法和步骤

前置条件：

1）需使用已登录账号；

2）后端已正常返回音频增强配置；

3）测试来源：页面观测。

测试步骤如下：

1）登录系统主页，确认页面中存在“音频增强”配置区域；

2）检查可选增强模式列表，记录可选模式或模式组合数量；

3）在未采集状态下切换增强模式，确认可正常选择；

4）点击“开始采集”，进入实时采集状态；

5）在采集中检查增强配置控件是否被禁用；

6）观察页面中“当前会话”增强状态文本，确认会话返回了当前增强配置。

8.1.2.4 合格判定

满足以下条件则判定通过：

1）页面可见音频增强配置区域；

2）可选增强模式或模式组合不少于3种；

3）未采集状态下可切换模式，采集状态下不可修改；

4）新建会话后页面能够显示当前会话的增强配置状态。

8.1.2.5 测试记录

测试结果记入下表。

表10 智能语音增强模块测试

测试用例名称 智能语音增强模块测试

测试用例标识 CS_02

序号 测试环境/输入数据 测试项目 观测结果 判定结果 备注

1 已登录账号、未采集状态 是否展示音频增强区域

2 已登录账号、未采集状态 可选增强模式数量

3 已登录账号、未采集状态 是否允许切换增强模式

4 已登录账号、采集状态 是否禁止修改增强模式

5 已登录账号、采集状态 是否显示当前会话增强配置

测试结论：

测试人： 测试时间：

8.1.3 声纹识别与权限控制

8.1.3.1 技术要求

本测试项验证当前系统可执行的前台验收能力，包括声纹录入、采集时主说话人识别以及未知说话人时指令阻止。用户容量、并发识别率、SNR统计及8级权限映射不作为本条现场页面验收内容，应另行采用专项测试或离线分析验证。

8.1.3.2 测试框图

图4 测试框图

8.1.3.3 测试方法和步骤

前置条件：

1）已准备至少2名已录入声纹的测试用户；

2）已在指令库中准备1条可命中的测试指令；

3）需使用已登录账号；

4）测试来源：页面观测、日志记录。

测试步骤如下：

1）登录系统主页，确认系统已启用说话人识别；

2）点击“开始采集”，由已录入用户A发言，观察界面显示的主说话人信息；

3）由已录入用户B发言，观察界面是否切换为对应主说话人；

4）由未录入声纹的测试人员说出已配置测试指令；

5）观察指令识别区域是否提示该指令已被阻止执行；

6）进入日志中心，检查本次会话是否记录了主说话人和转发结果。

8.1.3.4 合格判定

满足以下条件则判定通过：

1）已录入用户发言时，界面能够显示主说话人结果；

2）不同已录入用户切换发言时，界面能够更新主说话人结果；

3）未录入声纹用户说出测试指令时，界面显示“已阻止”或等效阻止结果；

4）日志中可查询到对应会话及主说话人、转发结果记录。

8.1.3.5 测试记录

表11 声纹识别与权限控制测试

测试用例名称 声纹识别与权限控制测试

测试用例标识 CS_03

序号 测试环境/输入数据 测试项目 观测结果 判定结果 备注

1 已录入用户A，实时采集会话 是否显示主说话人A

2 已录入用户B，实时采集会话 是否切换显示主说话人B

3 未录入用户，测试指令1条 是否阻止指令执行

4 日志中心，本次测试会话 是否可查询主说话人及转发结果

测试结论：

测试人： 测试时间：

8.1.4 动态指令库系统

8.1.4.1 技术要求

当前系统对动态指令库的可执行验证分为两部分：后台指令库维护能力，以及已配置指令的同义表达命中能力。未实现的“语音交互式训练”“可视化语义网络编辑器”不纳入本条现场页面验收。

8.1.4.2 测试框图

图5 测试框图

8.1.4.3 测试方法和步骤

前置条件：

1）需使用具备后台权限的已登录账号；

2）已准备测试指令清单和至少10条同义表达样本；

3）测试来源：后台页面观测、主页页面观测。

测试步骤如下：

1）进入“指令管理”页面，确认可查看、上传、编辑和启停指令；

2）新增或确认1组已启用测试指令，并记录其文本和编号；

3）返回主页开始采集；

4）按照准备好的同义表达样本逐条口述，至少测试10次；

5）观察“指令识别”区域是否显示命中的指令内容；

6）必要时进入日志中心，检查是否记录了对应命中结果。

8.1.4.4 合格判定

满足以下条件则判定通过：

1）后台可执行指令查看、上传/新增、编辑、启停等维护操作；

2）不少于10条同义表达样本中，命中结果与预期一致的数量不少于9条；

3）命中结果可在前端指令识别区域或日志中查询到。

8.1.4.5 测试记录

表12 动态指令库系统测试

测试用例名称 动态指令库系统测试

测试用例标识 CS_04

序号 测试环境/输入数据 测试项目 观测结果 判定结果 备注

1 指令管理页、测试指令1组 是否支持查看/维护/启停

2 实时采集会话、同义表达样本1-10 同义表达命中次数

3 日志中心、本次测试会话 是否可查询命中记录

测试结论：

测试人： 测试时间：

8.1.5 智能指令转换引擎

8.1.5.1 技术要求

本测试项验证当前系统的指令匹配与转发流程。XML/JSON协议支持属于后端配置能力，不作为本条现场语音流程测试步骤。

8.1.5.2 测试框图

图6 测试框图

8.1.5.3 测试方法和步骤

前置条件：

1）需使用已登录账号；

2）系统中已启用指令识别，并存在可命中的测试指令；

3）如需验证转发，需提前配置转发目标地址；

4）测试来源：主页页面观测、日志中心记录。

测试步骤如下：

1）登录系统主页，确认“指令识别”区域显示已开启；

2）点击“开始采集”，说出已配置测试指令；

3）观察“指令识别”区域是否显示最新命中指令、置信度和转发状态；

4）如转发目标已配置，记录“已转发”或失败原因；

5）进入日志中心，检查本次会话是否记录了指令命中及转发结果。

8.1.5.4 合格判定

满足以下条件则判定通过：

1）说出测试指令后，前端能够显示命中指令；

2）前端能够显示转发状态、失败原因或阻止结果；

3）日志中心能够查询到对应会话的命中与转发记录。

8.1.5.5 测试记录

表13 智能指令转换引擎测试

测试用例名称 智能指令转换引擎测试

测试用例标识 CS_05

序号 测试环境/输入数据 测试项目 观测结果 判定结果 备注

1 已登录账号、测试指令1条 是否显示命中指令

2 已登录账号、测试指令1条 是否显示转发状态/失败原因

3 日志中心、本次测试会话 是否可查询命中与转发记录

测试结论：

测试人： 测试时间：

8.1.6 网络传输要求

8.1.6.1 技术要求

前端与语音识别服务之间的应用层 WebSocket 网络往返延迟（RTT，以测试面板显示值为准）≤100ms。

8.1.6.2 测试框图

图7 测试框图

8.1.6.3 测试方法和步骤

前置条件：

1）需使用已登录账号；

2）前端与语音识别服务均已正常启动；

3）测试来源：测试面板页面观测。

测试步骤如下：

1）登录系统，打开主页右侧“测试面板”；

2）点击“开始采集”，建立前端与语音识别服务之间的WebSocket连接；

3）系统每2秒自动发送1次control.ping并接收control.pong，实时统计网络往返延迟（RTT）；

4）持续采样不少于20次，采样时长不少于40秒；

5）记录当前值、平均值、P95值、样本数、判定结果和测试环境说明；

6）如需重测，可重新建立会话或清空样本后重新采样。

8.1.6.4 合格判定

测试面板中RTT样本数不少于20次，且P95≤100ms，则判定通过；样本数不足20次时，仅判定为“样本不足”，不作通过结论。

8.1.6.5 测试记录

表14 网络传输要求测试

测试用例名称 网络传输要求测试

测试用例标识 CS_06

序号 测试环境/输入数据 测试项目 观测结果 判定结果 备注

1 当前测试网络环境、实时采集会话 当前值/平均值/P95值/样本数/判定结果

测试结论：

测试人： 测试时间：

8.1.7 日志记录要求

8.1.7.1 技术要求

本测试项验证当前系统可查询的会话与转写记录，包括会话标识、时间、主说话人、转写文本、转发结果、状态以及启用保存录音时对应的录音文件名。

8.1.7.2 测试框图

图8 测试框图

8.1.7.3 测试方法和步骤

前置条件：

1）需使用具备日志查看权限的已登录账号；

2）如需验证录音文件名，须在开始采集前启用“保存录音”；

3）测试来源：日志中心页面观测。

测试步骤如下：

1）登录系统主页，按需启用“保存录音”；

2）执行一次完整语音操作流程，包括开始采集、说话人识别、语音转写和指令匹配/转发；

3）停止采集后，从导航栏进入“日志中心”；

4）在“历史说话记录”中查询本次测试会话；

5）检查记录中是否包含会话标识、时间、主说话人、文本内容、状态、转发结果；

6）若启用了保存录音，检查是否显示对应录音文件名。

8.1.7.4 合格判定

日志中心中能够查询到本次测试会话的完整记录，至少包括会话标识、时间、主说话人、文本内容、状态和转发结果；启用保存录音时，能够显示对应录音文件名，则判定通过。

8.1.7.5 测试记录

表15 日志记录要求测试

测试用例名称 日志记录要求测试

测试用例标识 CS_07

序号 测试环境/输入数据 测试项目 观测结果 判定结果 备注

1 日志中心、本次测试会话 是否显示会话标识

2 日志中心、本次测试会话 是否显示时间/主说话人/文本内容

3 日志中心、本次测试会话 是否显示状态/转发结果

4 启用保存录音的测试会话 是否显示录音文件名

测试结论：

测试人： 测试时间：

8.1.8 实时监控接口

8.1.8.1 技术要求

本测试项验证当前主页的实时监控能力，包括实时转写流、主说话人状态和实时事件展示。独立告警分级系统不在本条现场页面验收范围内。

8.1.8.2 测试框图

图9 测试框图

8.1.8.3 测试方法和步骤

前置条件：

1）设备和前后端服务均已正常启动；

2）需使用已登录账号；

3）测试来源：主页页面观测。

测试步骤如下：

1）登录系统主页，点击“开始采集”；

2）由测试人员连续说出若干普通语句；

3）观察实时转写流是否持续更新；

4）观察界面是否显示当前主说话人状态；

5）说出1条可触发的测试指令或事件语句，观察右侧区域是否出现对应事件或指令结果展示。

8.1.8.4 合格判定

满足以下条件则判定通过：

1）实时转写流能够持续更新；

2）界面能够显示当前主说话人状态；

3）触发测试指令或事件后，界面能够展示对应结果。

8.1.8.5 测试记录

表16 实时监控接口测试

测试用例名称 实时监控接口测试

测试用例标识 CS_08

序号 测试环境/输入数据 测试项目 观测结果 判定结果 备注

1 已登录账号、实时采集会话 实时转写流是否更新

2 已登录账号、实时采集会话 主说话人状态是否展示

3 已登录账号、测试指令/事件1条 是否展示事件或指令结果

测试结论：

测试人： 测试时间：

8.2 性能指标测试

8.2.1 语音活动检测(VAD)测试

8.2.1.1 指标定义

语音活动检测（VAD）识别率和误检率采用离线回放脚本统计，不以前台页面人工观察作为最终验收依据。

8.2.1.2 测试框图

图10 测试框图

8.2.1.3 测试方法和步骤

前置条件：

1）已准备包含语音段和非语音段的标准测试音频样本；

2）测试环境已具备运行 `voice-fastapi/test/vad_replay.py` 的条件；

3）测试来源：离线脚本输出。

测试步骤如下：

1）整理测试音频样本，标注其中的语音段和非语音段；

2）在后端环境中运行 `python test/vad_replay.py --wav <测试音频> --config config/app_config.json`；

3）根据脚本输出统计识别率和误检率；

4）将统计结果与样本标注进行核对并记录。

8.2.1.4 合格判据

在标准测试样本上，识别率≥95%，且误检率≤3%，则判定通过。

8.2.1.5 测试记录

表17 语音活动检测(VAD)测试

测试用例名称 语音活动检测(VAD)测试

测试用例标识 CS_09

序号 测试环境/输入数据 测试项目 观测结果 判定结果 备注

1 标准测试音频样本、离线脚本 识别率

2 标准测试音频样本、离线脚本 误检率

测试结论：

测试人： 测试时间：

8.2.2 RK3588声纹识别测试

8.2.2.1 技术要求

现场测试验证声纹识别结果展示、未知说话人阻止和端到端识别延迟；EER≤5%（1-3秒语音）及10人并发验证属于专项性能测试，应采用离线样本和专项评测脚本统计，不以系统页面直接显示为准。

8.2.2.2 测试框图

图11 测试框图

8.2.2.3 测试方法和步骤

前置条件：

1）已准备至少2名已录入声纹的测试用户和1名未录入用户；

2）已准备可命中的测试指令；

3）测试来源：页面观测、日志记录；EER来源：专项脚本或离线评测报告。

测试步骤如下：

1）使用已录入用户A、B分别进行实时采集发言，各不少于10次；

2）记录每次发言后的主说话人识别结果和页面显示的识别延迟；

3）由未录入用户说出测试指令，观察界面是否阻止指令执行；

4）汇总前台识别结果和延迟数据；

5）如需验收EER指标，附专项评测脚本或离线评测报告结果。

8.2.2.4 合格判据

满足以下条件则判定通过：

1）已录入用户的现场发言测试中，主说话人识别结果与实际一致率不低于95%；

2）页面显示的识别延迟不大于1秒；

3）未录入用户说出测试指令时，系统能够阻止执行；

4）EER≤5%指标以专项评测报告结论为准。

8.2.2.5 测试记录

表18 RK3588声纹识别测试

测试用例名称 RK3588声纹识别测试

测试用例标识 CS_10

序号 测试环境/输入数据 测试项目 观测结果 判定结果 备注

1 已录入用户A/B，现场发言样本 现场识别一致率

2 已录入用户A/B，现场发言样本 页面显示识别延迟

3 未录入用户、测试指令1条 是否阻止执行

4 专项评测报告 EER结果

测试结论：

测试人： 测试时间：

8.2.3 RK3588语音识别测试

8.2.3.1 技术要求

使用标准普通话测试集进行专项评测，词错误率（WER）≤5%，实时率（RTF）≤0.3。

8.2.3.2 测试框图

图12 测试框图

8.2.3.3 测试方法和步骤

前置条件：

1）已准备标准普通话测试音频及对应标注文本；

2）测试环境已具备运行语音识别测试脚本或专项测试程序的条件；

3）测试来源：离线脚本输出或专项评测报告。

测试步骤如下：

1）选取1-3秒普通话测试音频样本及对应标准文本；

2）运行专项测试程序，对样本批量执行识别；

3）统计识别结果与标准文本之间的WER；

4）统计总音频时长与总处理时长，计算RTF；

5）记录脚本输出或专项评测报告结果。

8.2.3.4 合格判据

在标准普通话测试集上，WER≤5%，且RTF≤0.3，则判定通过。

8.2.3.5 测试记录

表19 RK3588语音识别测试

测试用例名称 RK3588语音识别测试

测试用例标识 CS_11

序号 测试环境/输入数据 测试项目 观测结果 判定结果 备注

1 标准普通话测试集、专项测试程序 WER

2 标准普通话测试集、专项测试程序 RTF

测试结论：

测试人： 测试时间：

8.2.4 指令控制测试

8.2.4.1 技术要求

本测试项验证已配置指令集上的命中准确率和解析到执行完成的时间延迟。完整200条核心指令集统计建议通过专项批量测试完成，现场流程可进行抽样验证。

8.2.4.2 测试框图

图13 测试框图

8.2.4.3 测试方法和步骤

前置条件：

1）已准备测试指令集、标准口述文本和预期命中结果；

2）系统已启用指令识别，并按需配置转发目标；

3）测试来源：页面观测、日志记录；完整准确率可辅以专项统计。

测试步骤如下：

1）从预置核心指令集中选取抽样测试指令，建议不少于20条；

2）登录系统主页并开始采集；

3）逐条口述测试指令，记录识别文本、命中指令、转发状态和完成时间；

4）汇总命中正确数和端到端耗时；

5）如需验证完整200条核心指令集准确率，附专项统计结果。

8.2.4.4 合格判据

抽样测试中，命中准确率≥95%，且指令从解析到执行完成的时间延迟≤0.5秒，则判定通过；完整200条核心指令集准确率以专项统计结果为准。

8.2.4.5 测试记录

表20 指令控制测试

测试用例名称 指令控制测试

测试用例标识 CS_12

序号 测试环境/输入数据 测试项目 观测结果 判定结果 备注

1 抽样测试指令集、实时采集会话 命中准确率

2 抽样测试指令集、实时采集会话 端到端时间延迟

3 完整核心指令集专项统计 完整准确率结果

测试结论：

测试人： 测试时间：

8.2.5 运行时资源资源占用率测试

8.2.5.1 技术要求

本测试项以CPU使用率和内存使用率作为运行时资源占用率的观测口径，采用Linux命令或监控工具在稳定运行阶段持续采样统计。

8.2.5.2 测试框图

图14 测试框图

8.2.5.3 测试方法和步骤

前置条件：

1）设备、前后端服务和语音识别流程均已正常启动；

2）已确定资源采样命令或监控工具；

3）测试来源：Linux命令或监控工具输出。

测试步骤如下：

1）启动系统并进入稳定运行状态；

2）执行一次完整语音采集、说话人识别和语音识别流程；

3）在系统稳定运行期间，连续采样不少于5分钟；

4）记录CPU使用率平均值、CPU使用率峰值、内存使用率平均值和内存使用率峰值；

5）根据项目约定口径计算资源总占用率，并保存采样截图或日志。

8.2.5.4 合格判据

按项目约定口径统计的资源总占用率≤60%则判定通过；测试记录中应同时保留CPU和内存采样结果作为支撑证据。

8.2.5.5 测试记录

表21 运行时资源资源占用率测试

测试用例名称 运行时资源资源占用率测试

测试用例标识 CS_13

序号 测试环境/输入数据 测试项目 观测结果 判定结果 备注

1 稳定运行阶段、资源采样日志 CPU使用率平均值/峰值

2 稳定运行阶段、资源采样日志 内存使用率平均值/峰值

3 稳定运行阶段、资源采样日志 资源总占用率

测试结论：

测试人： 测试时间：

9 测试时间安排

表22 测试时间计划表

时间 工作内容

第一天

上午

（8:30-10:00） 核心功能测试（语音信号采集系统测试

智能语音增强模块测试

声纹识别与权限控制测试

动态指令库系统测试）

上午

（10:00-11:30） 核心功能测试（智能指令转换引擎测试

网络传输要求测试

日志记录要求测试

实时监控接口测试）

下午

（1:30-3:00） 性能指标测试（语音活动检测(VAD)测试

RK3588声纹识别测试

RK3588语音识别测试

）

下午

（3:00-5:30） 性能指标测试（指令控制测试

运行时资源资源占用率测试）

第二天 上午

（8:30-11:30） 对测试过程中发现的问题的进行整理分析。

上午

（1:30-5:30） 针对测试中发现的问题进行整改，并组织进行回归测试。

第三天 上午

（8:30-11:30） 整理相关测试结果，形成测试总结报告。

上午

（1:30-5:30） 进行测试总结。

10 测试结果的判断

10.1 判定准则

对系统的检查、测试结果的判定标准，分为两个等级：

A级：检查、测试结果符合测试大纲与细则的要求，通过；

B级：检查、测试结果不满足测试大纲与细则的要求，不通过。

10.2 对问题的处理意见

在验收测试过程中，当发现测试结果不符合要求时，测试人员要记录当时情况并报告总体。由系统设计师和生产人员再次复现并定位问题后，给出问题的解决方法，报告总体申请复测，经重复测试，直到完全符合要求时为止。

11 测试人员组织

本次测试专门成立测试组。测试组的成员主要包括用户及华东师范大学课题组相关成员。由测试组负责测试过程的具体实施，测试前要对准备状态进行检查，按照测试细则的程序进行测试，并按照规定做好测试记录。测试过程中出现的各种问题要及时通报测试组组长，分析原因并采取措施。测试数据要由参试人员进行整理、分析和处理，编写测试报告并对测试结果进行评价和总结。